RAPOR: Elektrikli Araç Şarj Altyapılarında OCPP Protokolü: Tehditler ve Karşı Önlemler

## 1. Senaryo Özeti

Endüstri 4.0 ile birlikte elektrikli araç şarj istasyonları (Charging Station – CS) ve Şarj Yönetim Sistemleri (Central Management System – CSMS) OCPP protokolü üzerinden sürekli iletişim halindedir. Bu iletişim sürecinde saldırgan, veri akışını manipüle ederek veya normal operasyon davranışlarından sapma yaratarak şarj altyapısının çalışma dengesini bozabilir.

Makale, saldırganın sistemdeki enerji değerleri, yetkilendirme mesajları, işlem başlangıç/duruş komutları ve iletişim frekansı üzerinde oynama yaparak sistemde hatalı faturalandırma, kimlik sahteciliği, hizmet reddi (DoS) ve şarj oturumlarının kesintiye uğratılması gibi etkiler yaratabileceğini göstermektedir.

Bu nedenle, sistem davranışı Makine Öğrenmesi tabanlı anomali tespiti yöntemleri ile sürekli izlenmeli ve olağandışı durumlar gerçek zamanlı olarak algılanmalıdır.

## 2. Hedef Varlıklar

| Hedef | Açıklama |
| --- | --- |
| Birincil Hedef | OCPP mesaj akışını yöneten CS / CSMS |
| İkincil Hedef | OCPP veri alanları (MeterValues, Heartbeat, Authorize, Start/StopTransaction) |
| Üçüncül Hedef | Şarj oturumlarının sürekliliği, faturalandırma doğruluğu, müşteri kimlik bütünlüğü |

## 3. İlgili Zafiyetler

- Mesaj doğrulama ve bütünlük kontrollerinin yetersiz olması

- OCPP mesajlarının sırasal işlenmesine karşı kontrollerin eksikliği

- Kullanıcı kimlik doğrulama (RFID / Token) süreçlerinde merkezi doğrulama bağımlılığı

- Ölçüm değerlerinde temel referans (baseline) korumasının olmaması

- Heartbeat paket kaybı durumlarında otomatik güvenlik durumu tetiklenmemesi

## 4. Tehdit Kategorisi

| STRIDE Kategorisi | İlgili Tehdit |
| --- | --- |
| S (Spoofing) | Kimlik Klonlama Saldırıları |
| T (Tampering) | MeterValues Manipülasyonu |
| R (Repudiation) | Yanlış Şarj Süreleri ve Ücret İtirazları |
| I (Information Disclosure) | Şarj tüketim verilerinin veri sızıntısı |
| D (Denial of Service) | Heartbeat Kesintisi → Sistem Çökmesi |
| E (Elevation of Privilege) | Yetkisiz oturum başlatma |

## 5. Saldırı Vektörü ve Adımları

Örnek: Enerji Değeri Manipülasyonu ve Kimlik Sahteciliği

- Bağlantı Sağlama: Saldırgan OCPP iletişim kanalını dinler veya sahte bir CS/CSMS oluşturur.

- Yetkilendirme Aşamasına Müdahale: Authorize mesajı sahte veya kopyalanmış bir kimlik token ile gönderilir.

- Anormal Başlangıç: StartTransaction mesajı gerçek dışı oturum parametreleriyle sunulabilir.

- Enerji Değerlerinin Manipülasyonu:

  - MeterValues mesajları ani sıçramalar,

  - olağandışı düşük tüketim değerleri,

  - veya doğrusal olmayan artış gösterebilir.

- Faturalandırma Bozulması: CSMS yanlış ücret hesaplar → ekonomik zarar oluşur.

- Sistemin Algılamaması Durumu: Eğer sistem “normal davranış modeli” tanımlı değilse saldırı fark edilmeden devam eder.

## 6. Karşı Önlemler

| Yöntem | Kullanım Amacı |
| --- | --- |
| Isolation Forest | Enerji tüketim eğrilerindeki ani sıçramaları (MeterValues Anomalileri) tespit eder. |
| Local Outlier Factor (LOF) | Aynı kullanıcı ID'nin farklı istasyonlarda kısa sürede kullanılması → Kimlik klonlama tespiti. |
| Time-Series Baseline Modeling | Normal şarj akışı modeli korunur, sıra dışı işlem dizileri işaretlenir. |

Sonuç: Bu yöntemler etiketli saldırı verisi gerektirmediği için denetimsiz öğrenme yaklaşımı gerçek zamanlı şarj altyapısına uygulanabilir ve “bilinmeyen saldırıları da” ortaya çıkarabilir.

## 7. Genel Değerlendirme

Bu analiz göstermektedir ki OCPP tabanlı şarj sistemlerinin güvenliği, yalnızca şifreleme veya erişim kontrolü ile sağlanamaz. Sistemin gerçek davranışını öğrenen ve sapmaları işaretleyen anomali tespit modelleri, sürdürülebilir güvenliğin temel bileşenidir.

# RAPOR 2 : Geleceğin Akıllı Şebekelerinde Blockchain Teknolojisi: Tehditler ve Karşı Önlemler

(Makale: “Blockchain for Future Smart Grid: A Comprehensive Survey”, 2019)

## 1. Senaryo Özeti

Akıllı şebekeler (Smart Grid), üreticiler, tüketiciler ve enerji depolama sistemleri arasında gerçek zamanlı enerji alışverişi yapılabilen, dijital olarak yönetilen yeni nesil enerji altyapılarıdır. Ancak bu altyapı, merkezi kontrol yapısına bağlı olduğunda; veri manipülasyonu, kimlik sahteciliği ve şebeke kontrol sinyallerinin değiştirilmesi gibi ciddi güvenlik tehditleri oluşur.

Bu makale, blockchain teknolojisini akıllı şebekelerde güvenilir veri paylaşımı, kimlik doğrulama, şeffaflık ve işlem bütünlüğü sağlamak için bir temel güvenlik mimarisi olarak önerir. Blockchain’in dağıtık, değiştirilemez ve doğrulanabilir yapısı, enerji alışverişi kayıtlarının manipüle edilmesini engeller; akıllı sözleşmeler (smart contracts) ise şebekedeki işlemleri otomatik ve güvenli şekilde yürütür.

Buna rağmen, blockchain tabanlı akıllı şebekelerde veri hacmi, işlem hızı, gizlilik ve saldırı yüzeyi gibi konularda yeni zafiyetler ve anomaliler ortaya çıkmaktadır.

## 2. Hedef Varlıklar

| Hedef Varlık | Açıklama |
| --- | --- |
| Enerji Tüketim & Üretim Kayıtları | Blockchain üzerinde saklanan sayaç ve işlem verileri |
| Akıllı Sözleşmeler | Enerji alış/satış kurallarını otomatik uygulayan kodlar |
| Blockchain Konsensüs Mekanizması | İşlemlerin doğruluğunu garanti eden karar sistemi |
| Şebeke Katılımcıları (Prosumers) | Hem üretici hem tüketici olan enerji kullanıcıları |

## 3. İlgili Zafiyetler

| Zafiyet | Açıklama |
| --- | --- |
| Gizlilik Açıkları | Blockchain’deki verilerin tüm düğümlere açık olması kullanıcı enerji profillerinin ifşa olmasına neden olabilir. |
| Konsensüs Maliyeti & Gecikme | PoW / PoS mekanizmalarının yüksek işlem maliyeti, gerçek zamanlı enerji kontrolünde gecikmelere yol açabilir. |
| Akıllı Sözleşme Hataları | Yanlış tasarlanmış veya doğrulanmamış smart contract yapıları tüm enerji ticareti kurallarını bozabilir. |
| Standart Eksikliği & Uyum Sorunları | Cihazlar, platformlar ve şebeke bileşenleri arasında ortak güvenlik standartlarının eksikliği, sistemlerin birlikte çalışabilirliğini zorlaştırır. |

## 4. Tehdit Kategorisi (STRIDE)

| STRIDE | Sistem Üzerindeki Etkisi |
| --- | --- |
| S – Spoofing | Sahte kimlikle enerji ticareti yapma |
| T – Tampering | Blockchain’e yazılan enerji verilerinin manipülasyonu |
| R – Repudiation | Enerji alış/satış işlemlerini inkâr edebilme |
| I – Information Disclosure | Kullanıcı enerji tüketim alışkanlıklarının açığa çıkması |
| D – Denial of Service | Konsensüs mekanizmasını aşırı yükleterek işlem doğrulamasını geciktirme |
| E – Elevation of Privilege | Smart contract yetkilerini kötüye kullanarak haksız kazanç elde etme |

## 5. Saldırı Vektörü ve Adımları (Örnek Senaryo: P2P Enerji Ticareti Manipülasyonu)

- Saldırgan blockchain ağına katılır veya sahte bir düğüm oluşturur.

- Enerji üretim/tüketim verilerini şişirerek akıllı sözleşmenin fiyat belirleme algoritmasını etkiler.

- Akıllı sözleşme yanlış fiyatlandırma yapar → Piyasa bozulur.

- Diğer düğümler geç fark ederse ekonomik kayıp gerçekleşir.

Bu senaryo, anormallik tespiti yapılmadığında sessiz şekilde ilerleyebilir.

## 6. Makine Öğrenmesi Tabanlı Anomali Tespiti (Bu Raporun Ana Noktası)

Blockchain tabanlı akıllı şebekelerde anomaliler:

- Enerji tüketiminin beklenen profil dışına çıkması

- Hesaplanan fiyatların normal dağılım dışına kayması

- Aynı kullanıcıdan mantıksız zaman aralıklarında işlem gelmesi
şeklinde fark edilebilir.

Bu çalışmada Denetimsiz Öğrenme yöntemleri önerilir:

| ML Yöntemi | Kullanım Amacı |
| --- | --- |
| Isolation Forest | Ani tüketim artışlarını (peak) işaretler. |
| Local Outlier Factor (LOF) | Fiyat / ticaret hacmi anomalilerini tespit eder. |
| Zaman Serisi Temelli Anomali Tespiti (ARIMA / LSTM) | Enerji üretim-tüketim davranışından sapmaları belirler. |

Bu yöntemler, etiketlenmiş saldırı verisine ihtiyaç duymaz → gerçek sistemlerde uygulanabilir ve ölçeklenebilirdir.

## 7. Genel Değerlendirme

Bu makale, blockchain’in akıllı şebekeler için güvenilirlik ve şeffaflık sağladığını, ancak performans, gizlilik ve sözleşme güvenliği gibi konularda ek savunmalara ihtiyaç olduğunu ortaya koymaktadır.

Makine öğrenmesi tabanlı anomali tespiti yaklaşımları:

- Enerji piyasası manipülasyonunu,

- Sahte düğüm davranışlarını,

- Kullanıcı davranış sapmalarını

erken aşamada belirlemenizi sağlar.

# RAPOR 3: Topluluk Mikroşebekelerinde P2P Enerji Paylaşımı ve İki Aşamalı Batarya Kontrolünün Güvenlik ve Anomali Riskleri

## 1. Senaryo Özeti

Bu çalışma, bir mahalle veya konut topluluğu ölçeğinde kurulan bir mikroşebeke içinde, güneş panelleri ve bataryalar gibi dağıtık enerji kaynaklarına sahip kullanıcıların fazla enerjilerini komşularıyla doğrudan paylaşmasına (P2P – peer-to-peer) olanak tanır.
Enerji akışı, Energy Sharing Coordinator (ESC) isimli merkezi bir yönetici tarafından yürütülür.

ESC:

- Topluluğun enerji tüketim ve üretim dengesini yönetir.

- Batarya şarj/deşarj komutlarını tek yönlü iletişimle prosumer’lara gönderir.

- P2P fiyatlandırmasını belirler.

Bu yapı yenilenebilir enerjinin daha verimli kullanılmasını ve enerji faturalarının düşmesini sağlar.
Ancak tek noktadan kontrol, iletişim bağımlılığı ve piyasa yapısının manipüle edilebilirliği nedeniyle yeni güvenlik ve anomali riskleri oluşur.

## 2. Hedef Varlıklar

| Hedef Varlık | Açıklama |
| --- | --- |
| ESC (Energy Sharing Coordinator) | Topluluğun enerji yönetim merkezi; saldırıya açık en kritik nokta. |
| Batarya Kontrol Komutları | Şarj/deşarj talimatları manipüle edilirse sistem dengesizleşir. |
| P2P Fiyatlandırma Mekanizması (SDR) | Yanlış hesaplanırsa ekonomik kazanç haksız dağıtılabilir. |
| Topluluk Sayaç Verileri (PCC ölçümleri) | Tek ölçüm noktasına bağımlılık anomaliyi gizleyebilir. |

## 3. İlgili Zafiyetler

| Zafiyet | Açıklama |
| --- | --- |
| Tek Nokta Bağımlılığı (Single-Point-of-Failure) | Tüm batarya kontrolü ESC tarafından yapıldığından ESC'nin arızası veya saldırıya uğraması tüm mikroşebekeyi durdurur. **** |
| Tek Yönlü Kontrol Kanalı | ESC → Prosumer iletişimi tek yönlü olduğundan yanlış komut geri bildirim olmadan uygulanır; hatalar zincir halinde büyür. **** |
| Yanlış PCC Ölçümü Zafiyeti | Topluluğun enerji dengesi yalnızca PCC sayacının ölçümüne dayanır; küçük bir manipülasyon büyük ekonomik hatalara yol açar. **** |
| Fiyatlandırma Mekanizmasının İstismar Edilmesi (SDR Manipülasyonu) | SDR değerinin yanlış hesaplanması belirli prosumer’ların avantajlı hale gelmesine neden olabilir. **** |

## 4. Tehdit Kategorisi (STRIDE)

| STRIDE | Tehdit Örneği |
| --- | --- |
| S – Spoofing | Sahte kullanıcı / sahte batarya varlığı sisteme eklenmesi |
| T – Tampering | PCC ölçüm verilerinin değiştirilmesi |
| R – Repudiation | “Ben bu enerjiyi tüketmedim / satmadım” iddiaları |
| I – Information Disclosure | Kullanıcıların tüketim profillerinin dışarı sızması |
| D – Denial of Service (DoS) | ESC’nin komut dağıtımının engellenmesi → mikroşebeke çöküşü |
| E – Elevation of Privilege | Bir prosumer’ın ESC seviyesinde kontrol elde etmesi |

## 5. Saldırı Vektörü ve Adım Akışı (Yeni, Bu Makaleye Özel)

### Senaryo: P2P Fiyatlandırma ve Enerji Dengesini Bozma

- Saldırgan PCC ölçüm hattına erişim veya manipülasyon sağlar.

- Toplulukta gerçek olmayan yüksek tüketim veya yüksek üretim raporlanır.

- ESC yanlış SDR hesaplar → yanlış fiyat belirlenir.

- Belirli kullanıcılar haksız ekonomik avantaj elde eder.

- Batarya set noktaları bozulur →

  - Bazı bataryalar gereksiz yere tükenir,

  - Bazıları maksimum şarjda kilitlenir, şebeke dengesizleşir.

Sonuç: Hem ekonomik hem operasyonel anomali görünmez hale gelir.

## 6. Makine Öğrenmesi Tabanlı Anomali Tespiti (Yeni ve Doğru Uygulama Noktası)

Bu sistemde anomali tespiti iki veri alanına uygulanmalıdır:

| Veri Seti | Uygun ML Yöntemi | Tespit Edilen Anomali Türü |
| --- | --- | --- |
| Topluluk PCC Güç Akışı (t zaman serileri) | LSTM / Prophet | Sistemin normal yük-güneş davranışından sapma |
| Bireysel Batarya Şarj/Deşarj Profilleri | Isolation Forest | ESC komut manipülasyonu veya batarya kötüye kullanımı |
| Enerji Paylaşım ve Fiyatlandırma Geçmişi | LOF (Local Outlier Factor) | SDR manipülasyonu veya piyasa avantaj istismarı |

## 7. Değerlendirme ve Sonuç

Bu makale, P2P enerji paylaşımının ekonomik ve çevresel faydalarını gösterse de, kontrol merkezileştiği için güvenlik bağımlılığı artmaktadır.
Bu nedenle:

- ESC korunmalı,

- batarya davranış profilleri sürekli izlenmeli,

- PCC verisi ikinci kaynaklarla doğrulanmalıdır.

Makine öğrenmesi tabanlı anomali tespiti, mikroşebekeyi hem ekonomik hem de fiziksel saldırılara karşı dayanıklı hale getirir.

# RAPOR 4 : Ripple Konsensüs Algoritması ve Güvenilir Dağıtık Mutabakatın Enerji Sistemleri İçin Değerlendirilmesi

(Makale: “The Ripple Protocol Consensus Algorithm”, 2014)

1634556441-ripple_consensus_whi…

## 1. Senaryo Özeti

Ripple Konsensüs Algoritması (RPCA), merkezi olmayan ödeme sistemlerinde tek bir doğrulanmış işlem geçmişinin (ledger) tüm katılımcılar tarafından aynı şekilde kabul edilmesini sağlar.
Bu yaklaşım, merkezi otorite olmadan güvenilir işlem doğrulaması yapabilmeyi amaçlar. RPCA:

- İşlemleri doğrulamak için oylama tabanlı bir yöntem kullanır.

- Konsensüs “turlar” halinde ilerler ve bir işlem, %80 üzerinde oy alırsa kabul edilir.

- Her düğüm sadece kendi Unique Node List (UNL) içindeki düğümlerin oylarına güvenerek karar verir.

Bu yapı, yüksek güvenilirlik sağlarken, sistemin bağlı olduğu düğüm yapısı değiştiğinde veya bazı düğümler kötü niyetli olduğunda güvenlik ve işlem bütünlüğü riske girebilir.

## 2. Hedef Varlıklar

| Hedef | Açıklama |
| --- | --- |
| Ledger (İşlem Defteri) | Tüm işlemlerin doğrulandığı tek gerçek kaynak. |
| UNL (Unique Node List) | Doğrulama kararlarında güvenilen node listesi. |
| Konsensüs Oylama Süreci | İşlemlerin kabul/red edildiği kritik süreç. |
| Düğümler (Nodes/Servers) | Mutabakat algoritmasını yürüten sistem katılımcıları. |

## 3. İlgili Zafiyetler

| Zafiyet | Açıklama |
| --- | --- |
| UNL Yapısının Yanlış Seçilmesi (Trust Bias) | UNL taraflı veya tek tip kurumlardan oluşursa sistem manipüle edilebilir. |
| Çift Defter (Fork) Riski | UNL kümeleri kesişmezse ağ bölünür → iki farklı ledger oluşabilir. |
| Konsensüs Eşiğine Bağımlılık | %80 oy eşiği saldırgan düğüm oranına göre sistem güvenli veya güvensiz hale gelebilir. |
| Gecikmeye Bağlı Doğruluk Kaybı | Ağ gecikmesi yüksek olduğunda düğümler farklı ledger durumlarını geçici olarak sahte “doğru” kabul edebilir. |

## 4. Tehdit Kategorisi (STRIDE)

| STRIDE | Tehdit | Etki |
| --- | --- | --- |
| S – Spoofing | Sahte node’un UNL’ye sızması | Yanlış ledger doğrulanabilir. |
| T – Tampering | Oylama mesajlarının manipülasyonu | Yanlış işlemler onay alabilir. |
| R – Repudiation | “Ben bu doğrulamayı yapmadım” iddiası | Ledger güvenilirliği sorgulanır. |
| I – Information Disclosure | UNL yapısının dışarı sızması | Hedefli saldırı kolaylaşır. |
| D – DoS | Konsensüs tur süresini kilitleme | Sistem işlem yapamaz hale gelir. |
| E – Elevation of Privilege | Bir node’un diğerlerinden fazla etki kazanması | Oylama dengesi bozulur. |

## 5. Saldırı Vektörü ve Adımları (Senaryo)

### UNL Yapısı Üzerinden Ledger Manipülasyonu

- Saldırgan, sisteme birçok yeni düğüm ekler.

- Hedef düğümlerin UNL listelerine girmeyi başarır.

- Belirli işlemler için “evet” veya “hayır” yönünde blok oyu kullanır.

- %80 mutabakat eşiği saldırgan lehine kayar.

- Ledger artık yanlış ama “resmi olarak doğrulanmış” hale gelir.

Bu saldırı özellikle enerji ticareti ve şebeke faturalandırması gibi otomatik karar mekanizmalarında yüksek risk taşır.

## 6. Makine Öğrenmesi Tabanlı Anomali Tespiti

Ripple konsensüsünde tespit edilmesi gereken anomaliler:

| Veri | Önerilen ML Yöntemi | Tespit Edilen Anomali |
| --- | --- | --- |
| Node oylama davranışları | LOF (Local Outlier Factor) | Şüpheli oylama bloklaşması |
| Ledger güncelleme frekansı | K-Means Clustering | Ani ledger ayrışması (fork başlangıcı) |
| UNL değişim kayıtları | Isolation Forest | Node sızma girişimleri |

Bu, aynı şekilde EV şarj istasyonlarında şu anomalilere karşılık gelir:

- Bir şarj istasyonunun diğerlerinden farklı davranışı

- Aynı kullanıcı ID’nin birden fazla noktada eş zamanlı kullanımı

- Şarj akımı değerlerinde beklenmeyen sıçramalar

Yani ML yaklaşımı doğrudan taşınabilir.

# RAPOR 5 : Mikroşebekelerde Adil Dağıtık Kontrol İçin Blockchain Tabanlı Smart Contract Yaklaşımı ve Anomali Risk Analizi

## 1. Senaryo Özeti

Bu çalışma, çok sayıda Dağıtık Enerji Kaynağı (DER) (özellikle ev tipi güneş panelleri) içeren yerel mikroşebekelerde, şebeke voltajını dengede tutmak için bazı üreticilerin üretimlerini kısıtlaması gerektiği durumlara odaklanmaktadır.
Normalde herkes maksimum üretim yaparsa, aşırı enerji → voltaj yükselmesi → şebeke istikrarsızlığı ortaya çıkar.

Çözüm olarak makale:

- Şebeke içindeki üreticilerin sırayla voltaj düzenleyici (VSC) rolünü üstlenmesini,

- Bu rolün adil olarak dönüşümlü seçilmesini,

- Bu sürecin merkezi otorite olmadan yürütülmesini

önerir.

Bunu sağlamak için blockchain + smart contract + kredi mekanizması kullanılır.
Her üretici (DER), VSC görevine katıldığı dönemlerde kredi kazanır, katılmadığında kredi kaybeder → böylece uzun vadede herkes eşit sorumluluk alır.

## 2. Hedef Varlıklar

| Hedef Varlık | Açıklama |
| --- | --- |
| Smart Contract | VSC seçim kuralını ve kredi durumunu tutar. |
| Kredi (Credit) Durumları | Üreticilerin adil katılım geçmişi, saldırı hedefi olabilir. |
| VSC Kontrol Komutları | Şebekedeki voltaj yönetimini belirler, manipüle edilirse şebeke dengesizleşir. |
| Blockchain Defteri | Kontrol geçmişi ve enerji davranış kayıtları burada saklanır. |

## 3. İlgili Zafiyetler (Bu Makaleye Özgü, Yeni Anomali Açıklamaları)

| Zafiyet / Anomali | Açıklama |
| --- | --- |
| Kredi Manipülasyonu Anomalisi | Bir üretici sahte işlem göndererek kendini “hiç düzenleyici olmamış” gibi gösterebilir → Adil görev dağılımı bozulur. |
| VSC Seçim Sırası Bozulması | Smart contract geçmişi manipüle edilirse hep aynı üreticiler enerji kısma görevinden kaçabilir → Sistem ekonomik olarak adaletsiz hale gelir. |
| Blockchain Mempool Tıkanması (Gecikme Anomalisi) | Block üretimi geciktiğinde kontrol geç uygulanır → Voltaj salınımı artar → Mikroşebeke kararsızlaşır. |
| Eclipse (Komşu Ele Geçirme) Saldırısı | Bir üretici sadece saldırgan düğümlerle iletişim kurarsa sahte blockchain kopyasına inanabilir. |
| Aktif Güç Kısıtlama Norm Dışı Davranışı | Bazı DER’ler bilinçli olarak kısma komutuna uymaz → Voltaj transiyentleri oluşur (fiziksel anomali). |

Bu anomaliler ölçüm davranışı + smart contract geçmişi + node davranış profili üzerinden tespit edilir → Bu bizim proje için çok kritik.

## 4. STRIDE Tehdit Modeli

| STRIDE | Mikroşebekedeki Karşılığı |
| --- | --- |
| S – Spoofing | Sahte bir DER sisteme katılıyormuş gibi davranabilir. |
| T – Tampering | Kredi veya kontrol geçmişi smart contract içinde değiştirilebilir (eğer savunmasızsa). |
| R – Repudiation | Bir DER “ben VSC olmadım” diyebilir → geçmiş kayıt reddi. |
| I – Information Disclosure | Üretim geçmişi kullanıcı profillerini açığa çıkarır. |
| D – DoS | Blok üretimi yavaşlatılarak kontrol döngüsü geciktirilir. |
| E – Elevation of Privilege | Bir DER sürekli düzenleyici olmayan konuma kayarak haksız gelir elde eder. |

## 5. Saldırı Vektörü ve Akış Senaryosu

### Kredi Manipülasyonu ile Adil Kontrol Döngüsünü Bozma

- Saldırgan düğüm blockchain güncelleme mesajlarını geciktirir.

- Smart contract’ın kredi hesabı senkron kalmaz.

- VSC seçim algoritması “adalet” varsayımına göre çalışamaz.

- Aynı düğüm sürekli enerji kısma görevinden kaçar, gelir avantajı sağlar.

- Mikroşebekede bazı hatlarda voltaj aşımı oluşur → Fiziksel sistem tehlikeye girer.

## 6. Makine Öğrenmesi Tabanlı Anomali Tespiti (Bu Makaleden Çıkardığımız Farklı Yaklaşım)

Bu makale şu yeni anomali tespit perspektifini bize veriyor:

| Veri Kaynağı | Uygun ML Modeli | Tespit Edilen Anomali |
| --- | --- | --- |
| Kredi (Credit) Zaman Serileri | LSTM / GRU | Adil katılım döngüsünden sapma |
| VSC Rol Sırası (Binary Mode History) | Isolation Forest | Görev dağılım manipülasyonu |
| DER Çıkış Gücü Eğrileri | Z-score + PCA | Komuta uyumsuzluk (fiziksel sabotaj) |
| Blockchain Propagasyon Gecikmesi | Bayesian Change Point | Gecikme kaynaklı node manipülasyonu |

# RAPOR 6 : Akıllı Topluluklarda Blockchain Tabanlı Çift Yönlü Açık Artırma (BlockCom) Modeli ve Anomali / Güvenlik Analizi

## 1. Senaryo Özeti

Bu çalışma, akıllı topluluklarda tüketiciler ile üreticilerin doğrudan ticaret yapmasını sağlayan tamamen dağıtık bir blockchain ticaret modeli önermektedir.
Modelde:

- Her kullanıcı hem alıcı hem satıcı olabilir.

- Fiyatlandırma çift yönlü açık artırma (double auction) ile belirlenir.

- İşlemleri yöneten bir akıllı sözleşme, açık artırmada aracı / moderatör rolünü üstlenir.

- Credibility Score (Güven Skoru) adlı bir metrik ile kötü niyetli düğümler sistemden dışlanır.

Amaç:
→ Aracı kurumları kaldırmak
→ Güveni blockchain tabanlı matematiksel doğrulama ile sağlamak
→ En kârlı denge fiyatını belirlemek

## 2. Hedef Varlıklar

| Hedef Varlık | Açıklama |
| --- | --- |
| Smart Contract (Auctioneer) | Fiyat ve ticaret kararlarını yöneten merkezi mantık |
| Bid / Ask Teklifleri | Hem satıcı hem alıcı tarafının teklif ettiği fiyat bilgileri |
| Credibility Score | Düğümlerin güvenilirlik geçmişini tutan parametre |
| Blockchain P2P Ağ Mesajlaşması | Tüm ticaret geçmişinin şeffaf kaydı |

## 3. İlgili Zafiyetler ve Bu Makaleye Özgü ANOMALİLER

(Burada özellikle yeni anomaliler üretiyorum.)

| Zafiyet / Anomali | Açıklama |
| --- | --- |
| Teklif Manipülasyonu (Bidding Fraud) | Bir satıcı suni olarak çok yüksek teklifler göndererek piyasa dengesini yükseltebilir. Bu piyasa anomalisidir. |
| Bellek Saldırısı ile Teklif Geciktirme (Auction Delay Attack) | Teklif mesajları geciktirilirse sistem yanlış denge fiyatına ulaşır → adil olmayan fiyat çıkar. |
| Credibility Score Manipülasyonu | Kötü niyetli bir düğüm sahte başarılı işlem geçmişi oluşturarak kendini güvenilir gösterebilir. |
| Sybil Node Flooding (Çoklu Kimlik Saldırısı) | Saldırgan yüzlerce sahte kullanıcı oluşturarak açık artırmayı kendi lehine yönlendirebilir. Credibility mekanizması yük altında çöker. |
| Smart Contract Mantıksal Açığı | Açık artırma hesaplama fonksiyonu hatalıysa fiyatlar kasıtlı manipüle edilebilir (bu yazılımsal mantık anomalisidir). |

Bu anomaliler fiyat, güven skoru ve işlem zamanlaması üzerinden tespit edilir → tam olarak ML ile yapılabilir.

## 4. STRIDE Tehdit Modeli

| STRIDE | Sistem Üzerindeki Etkisi |
| --- | --- |
| S – Spoofing | Sybil kimlik oluşturup piyasayı ele geçirmek |
| T – Tampering | Teklif veya smart contract kod manipülasyonu |
| R – Repudiation | “Ben o teklifi vermedim” iddiası |
| I – Information Disclosure | Gizli ticaret stratejilerinin açığa çıkması |
| D – DoS | Teklif mesajlarını geciktirerek açık artırmayı durdurma |
| E – Elevation of Privilege | Credibility Score’u manipüle ederek sistemde ayrıcalık kazanma |

## 5. Saldırı Vektörü Senaryosu

### Sybil + Credibility Manipülasyonu ile Piyasa Kontrolü

- Saldırgan sistemde çok sayıda sahte kullanıcı oluşturur.

- Bu sahte kullanıcılar küçük işlemlerle credibility score’u kasıtlı olarak yükseltir.

- Açık artırma başladığında sahte kullanıcılar senkronize şekilde fahiş fiyat teklif eder.

- Smart contract bu sahte ağı gerçek pazar davranışı sanarak denge fiyatını yukarı çeker.

- Saldırgan sistemin tamamını ekonomik olarak ele geçirir.

## 6. Makine Öğrenmesi Tabanlı Anomali Tespiti

| Veri Seti | ML Yöntemi | Tespit |
| --- | --- | --- |
| Teklif Zaman Serileri (bid/ask) | Isolation Forest | Yapay fiyat artışı / piyasayı şişirme |
| Credibility Score Değişim Eğrisi | CUSUM veya Bayesian Change Detection | Sahte kimliklerin dönemsel olarak güç toplaması |
| Piyasa Denge Fiyatı Eğrisi | Z-score + LOF | Normal fiyat davranışından sapma |
| Düğüm İletişim Desenleri | Graph-Based Anomaly Detection | Sybil cluster oluşumunu ortaya çıkarma |

# RAPOR 7 : NFC Tabanlı Temassız Ödeme Sistemlerinde Man-in-the-Middle (MITM) Saldırılarının Fiziksel ve Davranışsal Anomali Analizi

## 1. Senaryo Özeti

NFC (Near Field Communication), temassız ödeme sistemlerinde yaygın olarak kullanılan <10cm menzilli kısa mesafe haberleşme teknolojisidir.
Bu teknolojinin güvenli olduğu yanlış bir şekilde varsayılır, çünkü iletişimin çok yakın fiziksel temas gerektirdiği düşünülür.

Bu makale, bu genel inancın yanlış olduğunu gösterir ve gerçek dünyada uygulanabilir bir MITM saldırısı modeli sunar.
Araştırmacılar:

- Gerçek bir MITM NFC kartı tasarlamış,

- Bu kartı orijinal akıllı kart ile POS terminalinin arasına yerleştirmiş,

- Ödeme mesajlarını sesizce okuyup, değiştirip tekrar iletmiştir.

Bu saldırı kredi kartı ödemelerini değiştirebilir, yönlendirebilir veya yeniden oynatabilir (replay).

## 2. Hedef Varlıklar

| Hedef Varlık | Açıklama |
| --- | --- |
| Orijinal NFC Kartı | Gerçek ödeme yapan kart |
| MITM Kart (Saldırgan modülü) | Hem okuyucu hem yazar gibi davranan sahte kart |
| POS Terminali | Kart doğrulama ve ödeme yetkilendirmesini yapan cihaz |
| Kart – Terminal Mesajları | Ödeme kimlik bilgileri, kriptogramlar ve işlem kodları |

## 3. Bu Makaleye Özgü ANOMALİLER

| Anomali / Zafiyet | Açıklama |
| --- | --- |
| Gecikme Anomalisi (Timing Delay Signature) | MITM saldırısı olduğunda kart okunma süresi 20 kat artar (normal ~70ms → saldırı ~1200ms). Bu saldırının en net tespit edilebilir göstergesidir. Can_You_Get_into_the_Middle_of_… |
| RF Alanı Desen Bozulması | Saldırgan kart araya girdiğinde manyetik alan iki çember yerine üç çember oluşur → fiziksel frekans anomalisi. |
| Mesaj İçeriği Mutasyonu | MITM kart, “hello” → “ifmmp” gibi ASCII kaydırma benzeri küçük manipülasyonlar yaparak işlemi bozmayacak ama yönlendirecek şekilde mesaj değiştirebilir. |
| Kart Kimlik Maskelenmesi | MITM kart, işlem başında orijinal kartın kimliğini, işlem sonunda ise başka kartın ödeme kimliğini kullanır. |
| Offline İşlem Güvenlik Açığı (PIN yok → Doğrudan Onay) | Temassız ödemede PIN olmadığı için terminal mesaj içeriğinin sahibini doğrulamaz → MITM için fırsat. |

Burada bizim projemiz için kritik olan:
Zamanlama anomalisi + davranışsal mesaj sapması → ML ile tespit edilebilir.

## 4. STRIDE Tehdit Modeli

| STRIDE | NFC Sisteminde Etkisi |
| --- | --- |
| S – Spoofing | MITM kart kendini gerçek kart gibi gösterir |
| T – Tampering | Ödeme mesajının içeriği değiştirilir |
| R – Repudiation | Kullanıcı “bu işlem benim değil” diyebilir |
| I – Information Disclosure | Kart bilgileri MITM tarafından okunur |
| D – DoS | Saldırgan kanal süresini kontrol ederek terminali geçici kilitler |
| E – Elevation of Privilege | Clone kart terminalde yetkili kart gibi kabul edilir |

## 5. Saldırı Senaryosu Akışı

- Kullanıcı cüzdanında iki kart taşır: orijinal + MITM sahte kart.

- MITM kart aradaki haberleşmeyi dinler ve POS’tan gelen kimlik doğrulama isteğini orijinale iletir.

- Orijinal kartın cevabı MITM karta ulaşır → MITM değiştirebilir → terminale iletir.

- Banka kart detayını doğrular ama terminal – kart eşleşmesini doğrulamaz → işlem kabul edilir.

- Sonuç: Bankadan başka kart üzerinden ödeme çekilmiş gibi görünür.

## 6. Makine Öğrenmesi Tabanlı Anomali Tespiti

| İzlenen Veri | Önerilen ML Yöntemi | Tespit Edilen Anomali |
| --- | --- | --- |
| Kart-Okuma Süresi (ms) | Isolation Forest | MITM → gecikme sıçraması 15x–20x |
| Manyetik Alan Formu / RSSI Değeri | Clustering (DBSCAN) | Üçlü RF alan oluşumu (fiziksel MITM) |
| Mesaj Dizi Paternleri | Sequence Anomaly Detection (LSTM) | ASCII kaydırma / format manipülasyonları |
| Kart Kimlik Frekansı | LOF (Local Outlier Factor) | Aynı kimlik → farklı transaction pattern |

## 1) OCPP in the Spotlight (Elektrikli Araç Şarj Altyapısı)

Konu: OCPP iletişim güvenliği, uzaktan kontrol manipülasyonu.

Anomaliler:

- Uzaktan Komut Manipülasyonu: RemoteStart / RemoteStop mesajlarının içerik değiştirilmesi.

- Enerji Ölçüm Manipülasyonu: MeterValues verilerinin kasıtlı yanlış raporlanması.

- Oturum Sahteciliği: Aynı kullanıcı ID’nin farklı istasyonlarda eş zamanlı kullanılması.

- Zamanlama Anomalisi: Normalden uzun yanıt süreleri → MitM şüphesi.

- Profil Değiştirme Anomalisi: SetChargingProfile ile güç limiti değerlerinin aniden sapması.

## 2) Blockchain for Future Smart Grid (Mollah, 2019)

Konu: Enerji şebekesinde blockchain ile veri güvenliği.

Anomaliler:

- Konsensüs Yavaşlama / Tıkanma: İşlem onay sürelerinin normalden çok uzaması.

- Smart Contract Mantık Sapması: Enerji fiyatlama / yönetim kurallarının yanlış çalışması.

- Gizlilik Anomalisi: Tüketim profillerinin dışarı sızması (pattern leak).

- Düğümler Arası Davranış Uyumsuzluğu: Bir nodun diğerlerine göre tutarsız işlem kabul etmesi.

## 3) Mikroşebekelerde P2P Enerji Paylaşımı (Long et al., 2018)

Konu: Topluluk içinde batarya paylaşımı & koordinasyon.

Anomaliler:

- Batarya Davranışı Sapması: Bir bataryanın şarj/deşarj profilinin sistem normundan ayrılması.

- PCC Ölçüm Manipülasyonu: Topluluk enerji dengesi yanlış hesaplanır.

- VSC Görev Döngüsü Bozulması: Voltaj düzenleme görevinin adil dağılmaması.

- Fiyatlandırma Sapması: SDR hesaplamasının yanlış sonuç üretmesi.

## 4) Ripple Konsensüs Algoritması (2014)

Konu: Dağıtık mutabakat güvenilirliği.

Anomaliler:

- Oylama Davranışı Tutarsızlığı: Belirli düğümlerin diğerlerinden farklı oy kullanması.

- Ledger Bölünmesi (Fork Başlangıcı): Defter kayıtlarının node’lar arasında uyumsuz hale gelmesi.

- UNL Manipülasyonu: Güvenilen düğüm listesinin kasıtlı değiştirilmesi.

- Konsensüs Gecikme Anomalisi: Mutabakat süresinin normalden daha uzun sürmesi.

## 5) Distributed Fairness Control + Smart Contracts (Danzi, 2017)

Konu: Enerji üreticilerinin adil kontrol görevi dağılımı.

Anomaliler:

- Kredi (Credit) Manipülasyonu: Bir üretici rol almadan puan kazanmış gibi görünür.

- Kontrol Görevi Döngü Sapması: Aynı düğüm sürekli yükten kaçınır.

- Komut İtaatsizliği: DER cihazı kontrol komutlarına uymadan enerji üretmeye devam eder.

- Blockchain Gecikme Etkisi: Kontrol döngüsü geç uygulanır → voltaj salınımı.

## 6) BlockCom — Açık Artırma ile Enerji Ticareti (2020)

Konu: P2P ticarette fiyat belirleme + güven puanı.

Anomaliler:

- Teklif Şişirme (Bidding Fraud): Fiyat gereksiz yere yukarı çekilir.

- Sybil Saldırısı: Saldırgan onlarca sahte kullanıcı ile sistemi domine eder.

- Güven Skoru Manipülasyonu: Sahte başarılı işlem geçmişi ile güven artırma.

- Denge Fiyat Sapması: Çift yönlü açık artırma dengesinin bozulması.

## 7) NFC Man-in-the-Middle (MITM) Saldırı Makalesi

Konu: Kimlik doğrulama aşamasına fiziksel saldırı.

Anomaliler:

- Zamanlama Anomalisi: Okuma süresi normalden çok uzun → MITM işareti.

- RF Alanı Bozulması: Normal 2 alan yerine 3 alan oluşması (ara cihaz var).

- Mesaj İçeriği Kaydırma: Küçük ASCII / veri mutasyonları.

- Kimlik Kaydırma: İşlemin farklı kart üzerinden görünmesi.